ITC-AU501恒流源

# 1、ITC-AU501 恒流源介绍

ITC-AU501是一款专门针对声学测试而设计的4通道麦克风、人工耳、加速度传感器供电设备。

# 2、产品特点

- 支持连接4通道IEPE供电传感器。

- 支持×1/×10两个物理挡位增益开关。

- 支持配合各主流采集卡/声卡使用。

# 3、技术参数

| ITC-AU501恒流源技术参数 |  |
| --- | --- |
| IEPE通道数 | 4 |
| 工作电压 | 5V |
| 产品尺寸(mm) | 564.5*150*66.6mm |
| 接口类型 | BNC |
| 适用温度 | -20°C~50C |

| IEPE 激励源放大器参数 |  |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | 1Mohm |
| 输出阻抗 | 100ohm |
| 频响范围 | 5Hz~80KHz（-3dB） |
| 本底噪声 | <-100dBV (A 积权) |
| IEPE 恒流源 | 4mA |
| 音频放大器增益 | 0dB(*1); +20dB(*10); |
| THD+N | (5Hz~80KHz) <0.05% |

# 4、安装说明

安装尺寸

正面端口示意图

1个USB-B接口，8个BNC接口(4进4出)

安装建议：产品本身不带安装孔，建议额外做钣金固定件安装；

# 5、配套仪器推荐

ITC-AU101声卡